《卫星导航原理》第一次实习

实习报告

姓名：    艾周围

学号：2024302142029

专业：   导航工程

课程：卫星导航原理

武汉大学

2025.12

- 实习任务简介

根据实习指导要求，本次任务主要包含以下两个核心环节：

- 基于广播星历的卫星位置解算与轨迹绘制数据解析：

- 数据解析： 读取并解析多星座混合广播星历文件brdm3350.19p，提取GPS（系统号G）与北斗（系统号C）卫星的导航电文参数，包括参考时刻 toe 、轨道根数（如 A,e,i0,Ω0,ω,M0）以及摄动参数（Cuc,Cus,Crc,Crs,Cic,Cis）等。

- 坐标计算： 参考课件以及GPS与BDS的接口控制文件，编写算法程序。针对全天 0 至 86400 秒的时段，以一定的时间间隔（如5分钟或300秒）计算各卫星在瞬时地心地固坐标系下的三维坐标 (X,Y,Z)。

- 轨迹可视化： 利用计算得到的时间序列坐标数据，绘制卫星的三维空间运行轨迹图及星下点轨迹图，直观验证计算结果的合理性。

- 广播星历轨道误差评估

- 真值获取： 读取精密星历文件WUM0MGXFIN_20193350000_01D_ 15M_ORB.SP3，获取各卫星在15分钟间隔下的高精度坐标作为参考真值。

- 误差分析： 将编程解算的广播星历坐标与精密星历坐标在相同历元下进行比对，计算各卫星的轨道误差，并绘制误差随时间变化的时序图，以评估广播星历在预报时段内的精度衰减情况。

- 实验方法

  - 根据预报星历计算卫星位置

    - 计算思路

本实验利用广播星历brdm3350.19p提供的开普勒轨道根数及摄动改正参数，计算卫星在任意观测时刻 t 于地心地固坐标系（ECEF）中的三维坐标。计算思路主要分为以下四个阶段：

- 时间系统同步：计算观测时刻 t 与星历参考时刻 toe 的差值。

- 轨道平面位置解算：基于开普勒三大定律，利用半长轴、偏心率等根数，通过迭代法求解偏近点角和真近点角，确定卫星在轨道平面内的极坐标位置。

- 摄动修正：利用星历提供的二阶调和改正项系数，对升交距角、轨道半径和轨道倾角进行周期性摄动改正。

- 坐标转换：将经过摄动改正的轨道平面坐标，通过升交点赤经和轨道倾角，旋转转换至瞬时地心地固坐标系（ECEF），期间需考虑地球自转对升交点经度的影响。

    - 具体步骤

Step 1: 计算归化时间 tk

首先计算观测时刻 t 与星历参考时刻 toe 之间的时间差。

tk=t−toe

注：若 tk>302400，则 tk=tk−604800；若 tk<−302400，则 tk=tk+604800，以处理跨周问题。

系统差异说明：

在初步解算过程中，若未区分时间系统，直接将混合广播星历中北斗卫星的参考时刻视为GPS时（GPST）进行计算，结果显示解算出的卫星坐标与同历元的精密星历（SP3）真值存在显著的系统性偏差。

对此，推测该偏差源于坐标计算中未统一时间基准：精密星历通常采用GPS时，而混合广播星历中的北斗导航电文参数可能基于北斗时（BDT）。已知 BDT 与 GPST 存在 14 秒的常数差（BDT≈GPST−14s）。

经实际测试验证，在计算北斗卫星位置时引入时间修正，即令 tcalc=t−14s，解算结果与精密星历吻合度极高，误差消除。由此证实： 本次使用的混合广播星历文件中，北斗卫星参数是以 BDT 为基准，而精密星历及结果比对均需统一至 GPST。因此，在多系统解算时必须进行严格的时间系统归化。

Step 2: 计算卫星平均角速度 n

利用星历给出的参考时刻平均角速度差 Δn 进行修正：

n0=GMA3

n=n0+Δn

式中，$GM$ 为地球引力常数（GM=3.986005×1014 m3/s2），$A$ 为轨道半长轴（由星历参数 A 平方所得）。

Step 3: 计算平近点角 Mk

Mk=M0+ntk

式中，M0 为参考时刻的平近点角。

Step 4: 迭代求解偏近点角 Ek

Mk=Ek−esinEk

采用牛顿迭代法求解 Ek，直至满足收敛精度。

Step 5: 计算真近点角 fk

fk=arctan1−e2sinEkcosEk−e

Step 6: 计算升交距角 Φk

Φk=vk+ω

式中，ω 为近地点幅角。

Step 7: 计算二阶调和摄动改正项

利用星历提供的余弦系数(Cuc,Crc,Cic)和正弦系数(Cus,Crs,Cis)，计算升交距角 u、向径 r 和 轨道倾角 i 的摄动改正量：

δuk=Cuccos(2Φk)+Cussin(2Φk)

δrk=Crccos(2Φk)+Crssin(2Φk)

δik=Ciccos(2Φk)+Cissin(2Φk)

Step 8: 计算经过改正的轨道参数

uk=Φk+δuk

rk=A(1−ecosEk)+δrk

ik=i0+δik+itk

式中，i0 为参考时刻轨道倾角，i 为轨道倾角变化率。

Step 9: 计算轨道平面内的坐标

xk'=rkcosuk

yk'=rksinuk

Step 10: 计算地心地固坐标系（ECEF）下的坐标 (X,Y,Z)

此处根据卫星类型分为两种情况处理：

情况 A：GPS 卫星及 BDS MEO/IGSO 卫星

计算观测时刻升交点经度 L（已包含地球自转修正）：

L=Ω0+(Ω−ωe)tk−ωetoe

通过旋转矩阵转换坐标：

X=xk'cosL−yk'cosiksinL

Y=xk'sinL+yk'cosikcosL

Z=yk'sinik

式中，Ω0 为参考时刻升交点赤经，Ω 为升交点赤经变化率，ωe 为地球自转角速度。

情况 B：BDS GEO 卫星（地球静止轨道）

依据北斗 ICD，需先计算惯性系下的升交点经度 Ωk 和惯性坐标，再旋转至 ECEF：

Ωk=Ω0+Ωtk−ωetoe

XGK=xk'cosΩk−yk'cosiksinΩk

YGK=xk'sinΩk+yk'cosikcosΩk

ZGK=yk'sinik

最后进行地球自转修正（旋转角度为 ωetk）：

X=XGKcos(ωetk)+YGKsin(ωetk)

Y=−XGKsin(ωetk)+YGKcos(ωetk)

Z=ZGK

  - 广播星历轨道误差分析

为了评估广播星历解算结果的精度，本实验引入 IGS 发布的精密星历 WUM0MGXFIN_20193350000_01D_ 15M_ORB.SP3作为真值参考。通过计算广播星历解算坐标与精密星历坐标在同一时刻的空间距离差，绘制误差随时间变化的时序图，具体步骤如下：

- 真值数据获取

采用精密星历文件（如 WUM...SP3）提供的卫星坐标作为参考真值。精密星历通过全球跟踪站事后处理获得，其位置精度达到厘米级，远高于广播星历的预报精度。该文件提供每隔 15 分钟（900秒）的卫星在地心地固坐标系下的三维坐标 (Xsp3,Ysp3,Zsp3)。

- 时空匹配与数据抽取

由于精密星历是离散的（每15分钟一个点），而广播星历解算结果是高频序列，因此需进行严格的时间对齐：

采样时刻对齐：以精密星历的历元 tsp3 为基准（即 0,900,1800,… 秒）。	数据提取：从广播星历的计算结果文件中，直接搜索时间标签 t 等于 tsp3 的数据行，提取对应的坐标 (Xbrdc,Ybrdc,Zbrdc)。说明：由于解算程序已在内部完成了北斗时与GPS时的时间系统归化（即在计算环节已处理了14秒的时间差），输出结果的时间标签 t 统一为 GPS时。因此，在误差评估阶段，无需再进行额外的时间修正，直接依据 GPS时进行同历元比对即可。

- 轨道位置误差计算

本实验直接在地心地固坐标系（ECEF）下计算广播星历相对于精密星历的位置偏差。对于任意匹配时刻 k，首先计算三个坐标分量的差值：

dXk=Xbrdc,k−Xsp3,k

dYk=Ybrdc,k−Ysp3,k

dZk=Zbrdc,k−Zsp3,k

然后计算该时刻的三维位置误差（3D Position Error）：

ΔPk=dXk2+dYk2+dZk2

- 误差时序分析

对全天所有匹配历元（共 96 个点，即 24×4）重复上述计算，生成各卫星的轨道误差序列。最后，以时间为横轴，位置误差 ΔP 为纵轴，绘制轨道误差时序图。通过分析曲线的走势，评估广播星历在不同“星历龄期”（即距离参考时刻 toe 的时间长短）下的精度变化特征，验证其误差是否随时间推移而呈现发散趋势。

- 实验过程

本实验采用“计算与显示分离”的架构进行程序设计。核心解算模块采用 C++ 语言编写，利用其面向对象的特性高效处理大量卫星星历数据，并将解算结果输出为中间数据文件（TXT）；可视化与分析模块采用 MATLAB 编写，读取中间数据并生成三维轨迹及统计图表。

  - main.cpp解算卫星坐标程序

main.cpp程序主要负责导航电文的读取、解析、星历匹配及卫星位置的最终解算，代码包含以下关键部分：

    - 数据结构设计

为了高效管理大量的数据、便于循环解算数据、模块化设计提高程序的可读性和便于调试、修复，程序采用了类和结构体进行数据封装：

- TOC结构体

- 用于存储卫星钟参考时刻：

struct TOC {

int year, month, day, hour, minute;

double second;

};

- Point3D 结构体

- 用于表示三维空间坐标点：

struct Point3D {

double x, y, z;

};

- Ephemery 类

存储单条广播星历的完整参数，包含：

| 成员变量 | 类型 | 物理含义 |
| --- | --- | --- |
| PRN | string | 卫星编号（如"G01"、"C10"） |
| toc | TOC | 卫星钟参考时刻 |
| af0, af1, af2 | double | 钟差、钟漂、钟漂变化率 |
| sqrt_A | double | 轨道半长轴平方根（m^0.5） |
| e | double | 轨道偏心率 |
| i_0, i_dot | double | 轨道倾角及变化率（rad, rad/s） |
| Omega, Omega_dot | double | 升交点赤经及变化率（rad, rad/s） |
| omega | double | 近地点角距（rad） |
| M_0 | double | 参考时刻平近点角（rad） |
| TOE | double | 星历参考时间（GPS周内秒） |
| Delta_n | double | 平均角速度改正值（rad/s） |
| C_uc, C_us | double | 升交距角余弦/正弦摄动改正幅度（rad） |
| C_rc, C_rs | double | 轨道半径余弦/正弦摄动改正幅度（m） |
| C_ic, C_is | double | 轨道倾角余弦/正弦摄动改正幅度（rad） |

成员函数：

toc_to_gps_seconds()：将toc时间转换为GPS周内秒

calc_coordinate(double t)：根据给定时刻 t 计算卫星ECEF坐标，严格按照2.1.2所述步骤计算卫星坐标，返回一个Point3D对象。

- Satellite 类

- 管理单颗卫星的所有历史星历：

class Satellite {

public:

string PRN;                      // 卫星编号

vector<Ephemery> Ephemerys;      // 星历容器，存储该卫星的所有星历

vector<Point3D> coordinates;     // 计算得到的坐标序列

vector<double> send_times;       // 对应的时间戳

vector<double> timediff_to_TOE;  // 与星历TOE的时间差

};

    - RINEX文件读取

- 字符串转换双精度浮点型函数

- 在实验初期我尝试使用stod 方法实现字符串到double 类型的转换，但频繁报错，最终选择用函数包装stod方法，去除字符串首尾的空格，再用stod处理。

double rinex_str_to_double(const string& s) {

string str = s;

// trim

auto start = str.find_first_not_of(" \t");

if (start == string::npos) return 0.0;

auto end = str.find_last_not_of(" \t");

str = str.substr(start, end - start + 1);

return stod(str);

}

- 多系统识别

- 通过解析每条星历记录首字符自动识别卫星系统：

- 'G'：GPS卫星

- 'C'：北斗卫星

- 其他系统（如'R'、'E'）暂不处理，跳过

- 星历参数提取

- 在brdm3350.19p文件中，北斗卫星和GPS卫星的每条星历占8行，按固定列宽（首行有2、3、4、19字段宽，其他每个参数行均为19列宽）提取参数，封装进一个Ephemery实例，然后加入对应Satellite实例的星历列表。

while(getline(infile,line)){

if(line[0]=='G'||line[0]=='C'){

string prn = line.substr(0,3);

// 解析时间和钟差参数

int year = stoi(line.substr(4,4));

int month = stoi(line.substr(9,2));

int day = stoi(line.substr(12,2));

int hour = stoi(line.substr(15,2));

int minute = stoi(line.substr(18,2));

double second = rinex_str_to_double(line.substr(21,2));

// 钟差参数，注意索引修正

double af0 = rinex_str_to_double(line.substr(23,19));

double af1 = rinex_str_to_double(line.substr(42,19));

double af2 = rinex_str_to_double(line.substr(61,19));

TOC toc(year, month, day, hour, minute, second);

vector<double> more_params;

for(int i=0;i<7;i++){

getline(infile,line);

for(int j=0;j<4;j++){

if(line.size() >= (j+1)*19){

string s = line.substr(j*19+4,19);

more_params.push_back(rinex_str_to_double(s));

}

}

}

Ephemery ep(prn,toc,af0,af1,af2,more_params[0],more_params[1],more_params[2],more_params[3],

more_params[4],more_params[5],more_params[6],more_params[7],more_params[8],more_params[9],

more_params[10],more_params[11],more_params[12],more_params[13],more_params[14],

more_params[15],more_params[16]);

- 参数提取代码

    - 卫星位置计算

- 时间系统处理

广播星历中北斗卫星使用北斗时（BDT），而程序输出采用GPS时（GPST）。两者存在固定偏移：

BDT=GPST−14s

在计算归化时间 tk 时进行修正（这一过程在Ephemery类的

double tk;

if(PRN[0]=='C'){

tk=t-TOE-14;

}

else {

tk=t-TOE;

}

if(tk>302400) tk=tk-604800;

if(tk<-302400) tk=tk+604800;

时间系统处理代码

- 星历匹配

程序以300秒（5分钟）为步长遍历全天0~86400秒。对每个计算时刻t，采用两级筛选策略：

第一级：时间差最小化

min|t−toe|

第二级：toc-toe一致性筛选

当多条星历的时间差相同时（即存在重复TOE），选择toc与toe差值最小的星历：

min|toc−toe|

这是因为正常星历的toc应与toe相等或非常接近，差距过大通常意味着数据异常。

Ephemery* best_ephem = nullptr;

double min_time_diff = TMP_MAX;  // 使用最大值

double min_toc_toe_diff = TMP_MAX;  // toc与toe的最小差值（用于处理toe相同的情况）

// 遍历所有星历，找到时间最接近的

// 如果多个星历的toe与t的差值相同，选择toc与toe差值最小的星历

for(auto& ephem : sat.Ephemerys){

// 计算星历参考时间TOE与当前时间t的差值

double time_diff = fabs(ephem.TOE - t);

// 计算toc与toe的差值（用于判断数据质量）

double toc_seconds = ephem.toc_to_gps_seconds();

double toc_toe_diff = fabs(toc_seconds - ephem.TOE);

// 处理跨周的情况

if(toc_toe_diff > 302400) toc_toe_diff = 604800 - toc_toe_diff;

if(time_diff < min_time_diff){

// 找到更接近的星历

min_time_diff = time_diff;

min_toc_toe_diff = toc_toe_diff;

best_ephem = &ephem;

} else if(time_diff == min_time_diff && toc_toe_diff < min_toc_toe_diff){

// toe与t的差值相同，但toc与toe更接近，选择这个星历

min_toc_toe_diff = toc_toe_diff;

best_ephem = &ephem;

}

}

星历选择代码

- 计算坐标

在选择好最优星历后，直接调用Ephemery 类的方法calc_coordinate(t)，

返回一个Point3D对象，将其加入对应卫星的坐标列表，并将解算结果输出至txt文件。

if(best_ephem){

Point3D pos = best_ephem->calc_coordinate(t);

sat.coordinates.push_back(pos);

sat.send_times.push_back(t);

sat.timediff_to_TOE.push_back(min_time_diff);

if(min_time_diff > 7200.0){//两小时有效期

//不在有效期内

cout << "警告: 卫星 " << sat.PRN << " 在t= " << t

<< " 处与使用的星历的轨道参数参考时间的时间差较大: " << min_time_diff << "秒" << endl;

}

outfile<<fixed<<setprecision(8);

outfile<<left<<setw(10)<<sat.PRN<<right<<setw(20)<<t<<setw(20)<<pos.x

<<setw(20)<<pos.y<<setw(20)<<pos.z<<setw(20)<<min_time_diff<<"\n";

}

计算坐标代码

- 实验结果

  - 卫星坐标文件

计算出的卫星坐标按卫星编号和时间顺序存入coordinates.txt文件，文件片段如下：

Corrdinates.txt结果文件片段

其中第一列为卫星PRN，第二列为GPST，第三列为对应的X坐标，第四列为Y坐标，第五列为Z坐标，第六列为与使用的星历的TOE的时间差。

  - 卫星轨迹图展示